桐城师范高等专科学校保密室项目建设方案

一、预算分类明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全保密设备及隔断 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保密文件柜 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 金属探测仪 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 防盗窗 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 防盗防火门 | 扇 | 2 |  |  |
| 5 | 隔断改造 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 拾音器 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 监控硬盘 | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

二、项目采购需求表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保密文件柜 | 全钢材质，柜门裸厚：≥0.8mm，柜体：≥0.8mm，层板：≥0.6mm，柜体尺寸：H1900mm*W900mm*D430mm （不含脚轮），重量：68KG左右，密码锁（投标时提供涉密信息系统产品检测证书），配置：活动层板* 2个，机械锁抽屉 *1个，终身免费解码。 | 1 | 个 |
| 2 | 金属探测仪 | 1.直板手持式； 2.报警方式：声光同步报警，支持震动报警，在静音或嘈杂的环境中均可使用；其中声音报警为70--80dB,报警显示在光照25--100001x的环境下均可见；具有声音、震动转换开关，灵活切换； 3.报警状态恢复：离开报警后测试物规定距离后，立即停止报警； 4.低电压工作：电池电压降至80%左右时，探测距离不变； 5.工作时长：使用标准电量新电池≥60小时，即每天连续工作8小时可持续使用时间≥3天； 6.欠压状态:电池用完时，有自动连续的告警声； 7.具有较强机壳强度，设备应可在1M高度任意6面自由跌落后仍工作正常； 8.防滑设计：手握部分采用防滑材料与设计； 9.探测速度：0--1.8m/s,常规速度1m/s； 10.最高探测灵敏度：0.7&的大头针针尖；灵敏度等级：A-C级； 11.辐射磁场：设备产生辐射磁场，表面任何一点磁感应强度小于20µT； 12.设备抗互干扰：多台设备相隔0.5m,同时使用均正常工作，无误报警； 13.产品带有“国家教育考试专用”字样； 14.产品通过符合GB 12899-2018检验标准的检验，检测项包含：外观、机械结构（外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP31的相关技术要求）、操作和控制装置、标识、供电电源、探测性能、报警指示等；（投标时提供检测报告佐证） | 6 | 个 |
| 3 | 防盗窗 | 不锈钢定制，上下左右共4个窗户。 | 1 | 项 |
| 4 | 防盗防火门 | 定制 | 2 | 扇 |
| 5 | 隔断改造 | 轻钢龙骨石膏板隔断，含刮腻子刷乳胶漆 | 1 | 项 |
| 6 | 网络摄像机 | 1.400万1/2.7"CMOS日夜型半球网络摄像机； 2.图像传感器：1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS； 3.镜头：2.7mm-12mm，水平视场角：≥90°； 4.最小照度：0.005Lux，0Lux with IR；红外照射距离：10-30米； 5.视频压缩标准：H.264、H.265；音频压缩标准：G.711、AAC； 6.图像尺寸≥2560×1440，主码流、子码流支持1080P； 7.存储功能：支持Micro SD卡断网本地存储； 8.接口：1对音频输入/输出接口，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1路报警输入，1路报警输出； 9.电源：DC 12V，支持POE供电； 10.防护等级：IP67；防暴等级：IK10； 11.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（投标时提供检测报告佐证） 12.该设备视频信号需按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1无缝接入我校标准化考场巡查平台，并保证画面清晰、流畅、能实时的上传至桐城市教体局现有网上巡查系统平台，继而顺利跟安庆市招生考试院国家教育考试网上巡查平台对接，完成与安徽省和教育部考试中心网上巡查系统平台互联、互通；中标人在中标后签订合同前到业主单位进行现场演示，演示合格后签订合同，逾期或未进行演示的则视为虚假应标，取消中标资格并追究相应责任。 | 2 | 台 |
| 7 | 拾音器 | 监听面积：150㎡；指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz；信噪比：＞60dB；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡；混音输入阻抗：7.5KΩ；信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制；供电电源：12VDC。 | 2 | 台 |
| 8 | 硬盘录像机 | 1.支持8路网络视频输入；输入带宽≥100Mbps； 2.支持接入视频1/4/6/8/9多画面分割预览，最大支持8路视频并发录像，录像分辨率支持4K、1080p、720p及以下分辨率； 3.具有8个SATA接口和1个eSATA接口，支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； 4.支持8路同步回放，支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放等模式； 5.支持UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、PPPoE、DHCP网络协议； 6.具有2个HDMI和2个VGA输出接口，最大支持4K分辨率输出； 7.具有2路音频输出、1路语音对讲输入接口、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个RS485、1个RS232、1个USB接口； 8.具有4路报警输入，4路报警输出接口。 9.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（投标时提供检测报告佐证） | 1 | 台 |
| 9 | 监控硬盘 | 6T监控级硬盘 | 1 | 块 |
| 10 | 安装调试 | 含上述设备的安装、调试、综合布线等。包括现场所需电线电缆、线槽、线管、设备安装辅件、设备连接线等； | 1 | 项 |